Уравнение Циолковского (идеальная Δv для многоступенчатой ракеты в вакууме)

Δv=velnm0mf

- (Δv) — приращение скорости (м/с)

- (ve) — скорость истечения газов (м/с)

- (m0) — начальная масса ступени + полезная нагрузка сверху (кг)

- (mf) — конечная масса (структурная масса ступени + полезная нагрузка сверху) (кг)

Массовый расход топлива

m=Fve

- (m) — массовый расход (кг/с)

- (F) — тяга двигателя (Н)

- (ve) — скорость истечения (м/с)

Структурная масса ступени

ms=α1-α⋅mfuel

- (ms) — структурная масса (кг)

- (α) — структурная доля (безразмерная, (0 < α< 1))

- (mfuel) — масса топлива (кг)

Текущая масса одной ступени

mstaget=ms+mfuelt+mpenalty

- (ms)— структурная масса (кг)

- (mfuelt) — текущая масса оставшегося топлива (кг)

- (mpenalty) — межступенчатый штраф (кг)

Текущая масса всей ракеты

mrocket=mpayload+mstage,it только активные ступени

Ускорение свободного падения на высоте

gh=GMR+h2

- (gh) — ускорение силы тяжести (м/с²)

- (G) — гравитационная постоянная ((6.6743×10-11) м³·кг⁻¹·с⁻²)

- (M) — масса планеты (кг)

- (R) — радиус планеты (м)

- (h) — высота над поверхностью (м)

Сила аэродинамического сопротивления

Fd=12Cdρv2A

- (Fd) — сила сопротивления (Н)

- (Cd) — коэффициент сопротивления (безразмерный)

- (ρ) — плотность воздуха (кг/м³)

- (v) — скорость (м/с)

- (A) — характерная площадь поперечного сечения (м²)

Плотность воздуха (экспоненциальная модель изотермической атмосферы)

ρh=ρ0exp-hH

- (ρh) — плотность на высоте (кг/м³)

- (ρ0) — плотность на уровне моря (1.225 кг/м³)

- (H) — высота масштаба атмосферы (8500 м)

- (h) — высота (м)

Уравнение движения ракеты (2-й закон Ньютона, 1D вертикальный подъём)

a=Fthrust-Fd-mgm

- (a) — ускорение (м/с²)

- (Fthrust) — текущая тяга (Н)

- (Fd) — сила сопротивления (Н)

- (m) — текущая масса ракеты (кг)

- (g) — местное ускорение свободного падения (м/с²)

Численное интегрирование методом Эйлера (обновление скорости и высоты)

vt+Δt=vt+at⋅Δt

ht+Δt=ht+vt⋅Δt

- (v) — скорость (м/с)

- (h) — высота (м)

- (Δt) — шаг по времени (с)

Расчёт тяги двигателя (из двух значений на уровне моря и в вакууме)

Fh=Fsl+Fvac-Fsl⋅1-PhPsl

- F — текущая тяга (Н)

- Fvac — тяга в вакууме (Н)

- Fsl — тяга на уровне моря (Н)

- Pa — давление атмосферы на текущей высоте (Па)

- Psl — давление на уровне моря (101325 Па)

Численное интегрирование методом Рунге-Кутты 4-го порядка (RK4)

k1h=v,

a1=Fthrust-Fd-mgm, k1v=a1;

k2h=v+Δt2k1v, k2v=ah+Δt2k1h, v+Δt2k1v;

k3h=v+Δt2k2v, k3v=ah+Δt2k2h, v+Δt2k2v;

k4h=v+Δt k3v, k4v=ah+Δt k3h, v+Δt k3v;

ht+Δt=ht+Δt6k1h+2k2h+2k3h+k4h,

vt+Δt=vt+Δt6k1v+2k2v+2k3v+k4v

- kih — промежуточные приращения высоты (м/с)

- kiv — промежуточные приращения скорости (м/с²)

- a — ускорение на промежуточном состоянии (м/с²)

- Δt — шаг по времени (с)

Тяга на высоте из тяги на уровне моря и в вакууме

Fh=Fvac-pah⋅Ae

Ae=Fvac-Fslpsl

- Fh — тяга на высоте h (Н)

- Fvac — тяга в вакууме (Н)

- Fsl — тяга на уровне моря (Н)

- pah — давление воздуха на высоте (Па)

- Ae — эффективная площадь сопла (м²)

- psl — давление на уровне моря (Па)

Давление воздуха

pah=pslexp-hH

- pah — давление воздуха на высоте (Па)

- psl — давление на уровне моря (101325 Па)

- H — высота масштаба атмосферы (8500 м)

- h — высота над поверхностью (м)